YOLOv8s 在线推理 GPU 选型评测报告

RTX PRO 6000 Blackwell(1/4 切片) · NVIDIA T4 · NVIDIA A10 三卡横向对比

测试基础:Triton + TensorRT FP16 · 640×640 · p99 SLA ≤ 50 ms · Azure 按需零售价(2026-09)

# 结论摘要

三张卡在 p99 延迟 ≤ 50 ms 的在线推理约束下均可稳定服务,RTX PRO 6000 1/4 切片可用。

按成本效率(QPS per $/hr)衡量,RTX PRO 6000 1/4 切片(NC24)以 275.4 QPS/$ 最优。

RTX(NC24)成本效率约为 T4 的 1.55 倍、A10 的 3.16 倍。

推荐选型:Standard_NC24lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6。

# 一、被测配置

| Azure SKU | GPU · 显存 | vCPU / 内存 | 区域 | 按需 $/hr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard_NC24lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6 | RTX PRO 6000 (1/4) · 24 GB | 24 / 72 GiB | West US 2 | 1.130 |
| Standard_NC36lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6 | RTX PRO 6000 (1/4) · 24 GB | 36 / 72 GiB | West US 2 | 1.243 |
| Standard_NC16as_T4_v3 | T4 · 16 GB | 16 / 110 GiB | Sweden Central | 1.276 |
| Standard_NV36ads_A10_v5 | A10 · 24 GB | 36 / 440 GiB | Sweden Central | 4.160 |

注:NC24 与 NC36 是同一块 RTX PRO 6000 1/4 切片(nvidia-smi 确认为真 MIG 实例),仅主机 vCPU/内存/单价不同;实测在 NC24 上进行,NC36 用同一份吞吐按 $1.243 折算(GPU-bound 吞吐不随主机 vCPU 增加而下降,该折算偏保守)。

# 二、测试方法

同权重、同 640×640、同 FP16、同 Triton 动态批处理;TensorRT 引擎按卡各自构建(硬件绑定,不可跨卡复用)。

perf_analyzer 并发扫描 1→32,每档先预热再采固定请求数,取 p99;三卡口径一致,保证横向公平。

取每张卡在 p99 ≤ 50 ms 约束内吞吐最高的操作点作为其 QPS@SLA;成本效率 = QPS@SLA ÷ $/hr。

# 三、评测结果

| 机型 (SKU) | QPS @ SLA | p99 (ms) | 并发 | $/hr | QPS/$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC24lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6 | 311.2 | 44.7 | 12 | 1.130 | 275.4 |
| NC36lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6 | 311.2 | 44.7 | 12 | 1.243 | 250.4 |
| NC16as_T4_v3 | 226.7 | 27.5 | 6 | 1.276 | 177.6 |
| NV36ads_A10_v5 | 362.4 | 39.8 | 13 | 4.160 | 87.1 |

A10 单机绝对吞吐最高(362 QPS),但单价 $4.16/hr 偏贵,成本效率最低;T4 单机吞吐最低。RTX 1/4 切片以最低单价拿到次高吞吐,成本效率居首。

〔 此处插入图表:results/curve.png 〕

图 1  并发 1→32 扫描:吞吐(QPS)对 p99 延迟(ms),虚线为 50 ms SLA。每个点为一档并发。

# 四、车队成本(以服务 10,000 QPS 为例)

QPS/$ 已折算机器数量:服务固定需求所需车队成本 = 需求 ÷ (QPS/$),该值越高车队越省,与单机吞吐高低无关。

| 机型 (SKU) | QPS/$ | 车队 $/hr | 相对 RTX(NC24) |
| --- | --- | --- | --- |
| NC24lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6 | 275.4 | 36.3 | 1.00×(基准) |
| NC36lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6 | 250.4 | 39.9 | 1.10× |
| NC16as_T4_v3 | 177.6 | 56.3 | 1.55× |
| NV36ads_A10_v5 | 87.1 | 114.8 | 3.16× |

# 五、结论与建议

首选 Standard_NC24lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6(RTX PRO 6000 1/4 切片):满足 50 ms SLA,成本效率最优,同等预算下车队吞吐最高。

若主机侧需要更多 vCPU/内存,可选 NC36 同切片方案,成本效率仍优于 T4 与 A10。

A10 适合追求单机绝对吞吐、对单价不敏感的场景;T4 在本模型下无成本或性能优势。

# 六、测试范围与说明

价格为 Azure 公开零售价(Consumption / 按需 / Linux / 非 Spot,查询于 2026-09);如有 EA/预留折扣,按实际单价折算即可,不影响相对结论。

本报告仅纳入实测机型与向更多 vCPU 的保守折算(RTX NC36);未纳入向更少 vCPU 主机(如 NC4as/NC8as_T4_v3)的推算,以保证口径一致。

测试针对模型前向吞吐(不烘焙 NMS),对加速器选型与成本这是核心差异项;显存对本模型/batch 三卡均不构成瓶颈。