YOLOv8s FP8 量化推理性能分析报告

RTX PRO 6000 Blackwell(1/4 切片) · FP16 vs FP8 · TensorRT 10.13 / 11.3

测试基础:Standard_NC24lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6 · YOLOv8s 640×640 · NVIDIA ModelOpt PTQ · COCO val2017 · 2026-10

# 结论摘要

TensorRT 11.3(最新)下,FP8 相比 FP16 GPU 吞吐提升 55%(batch 8)/ 50%(batch 32),mAP50-95 仅降 0.41 pt。

同一 FP8 模型在 TensorRT 10.13 上仅提升 38% / 24%:TensorRT 版本是 FP8 能否超过 50% 的首要因素。

batch 1 时两个版本均只提升 25%:小模型单张推理受 kernel 启动与访存限制,低精度收益有限。

在线服务中 GPU 推理仅占请求延迟约 11%,FP8 的 GPU 收益被数据传输稀释,端到端几乎无提升。

客户反馈的“FP8 提升不足 50%”与本测试一致,主要受 TensorRT 版本、batch 大小、端到端 I/O 三方面影响。

# 一、测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| Azure VM | Standard_NC24lds_xl_RTXPRO6000BSE_v6(24 vCPU / 72 GiB) |
| GPU | RTX PRO 6000 Blackwell 1/4 MIG 切片 · 24 GB · 驱动 595.58 |
| 推理栈 | Triton 25.08(TensorRT 10.13.2)/ Triton 26.09(TensorRT 11.3.0,当前最新) |
| 模型 | YOLOv8s 官方权重 · ONNX opset 17 · 640×640 · 动态 batch 1–32 |
| 量化工具 | NVIDIA ModelOpt 0.47.0(ONNX PTQ,显式 Q/DQ) |
| 数据集 | COCO val2017:500 张校准 + 4500 张评测(不重叠) |

# 二、测试方法

| 环节 | 方法 |
| --- | --- |
| FP8 量化 | E4M3 · max 校准 · 量化 Conv / Add,其余算子 FP16 |
| FP16 基线 | TRT 10:FP32 ONNX + --fp16;TRT 11:AutoCast FP16 ONNX(TRT 11 已移除弱类型)。两版本 FP16 吞吐一致(batch 8:1275 / 1293 img/s) |
| 引擎构建 | trtexec · 动态 batch(min 1 / opt 8 / max 32)· 同版本构建与运行 |
| 性能 | trtexec GPU 纯计算吞吐(CUDA Graph)· batch 1 / 8 / 32 · 每点 15 s。含 PCIe 传输与纯计算相差约 3%,不单列 |
| 精度 | Triton 加载实际引擎 · 4500 张 · mAP50-95(conf 0.001 / IoU 0.7) |
| 耗时归因 | trtexec 逐层 profile(batch 8) |
| 端到端 | Triton + perf_analyzer 逐请求延迟分解(并发 8,p99 30 ms) |
| INT8 对照 | 同流程(entropy 校准),用于区分“模型吃不到低精度”与“FP8 路径效率” |

# 三、测试结果

## 3.1 FP8 vs FP16(GPU 纯计算吞吐 img/s,括号内为相对 FP16)

| 配置 | batch 1 | batch 8 | batch 32 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRT 10.13 · FP16 | 858 | 1,275 | 1,208 | 0.4515 |
| TRT 10.13 · FP8 | 1,071(1.25×) | 1,757(1.38×) | 1,498(1.24×) | 0.4468(−0.47) |
| TRT 11.3 · FP16 | 877 | 1,293 | 1,128 | 0.4513 |
| TRT 11.3 · FP8 | 1,092(1.25×) | 2,002(1.55×) | 1,690(1.50×) | 0.4472(−0.41) |

同一份 FP8 模型,仅升级 TensorRT,batch 8 吞吐 +14%(1,757 → 2,002 img/s)。

## 3.2 FP8 优化变体(TensorRT 11.3)

| 变体 | 改动 | batch 8 | mAP50-95 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP8(基准) | 默认 PTQ | 1.55× | 0.4472(−0.41) | — |
| 仅量化 Conv | 残差 Add 不量化 | 1.56× | 0.4474(−0.39) | 与基准相同 |
| 优化等级 5 | builderOptimizationLevel 3→5 | 1.55× | 0.4472(−0.41) | 无收益 |
| 检测头 FP16 | model.22 不量化 | 1.40× | 0.4491(−0.22) | 精度损失减半,速度约 −9% |

## 3.3 GPU 耗时构成(batch 8,ms)

| 部分 | FP16 · 10.13 | FP8 · 10.13 | FP16 · 11.3 | FP8 · 11.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卷积 | 4.68 | 3.13 | 4.29 | 2.66 |
| SiLU 激活 | 0.64 | 2.11 | 1.46 | 1.16 |
| 格式转换 | 1.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Concat / Slice | 0.11 | 0.46 | 0.40 | 0.15 |
| 类型转换(Cast) | 0.00 | 0.26 | 0.16 | 0.22 |
| 检测头解码 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| 合计 | 6.68 | 6.17 | 6.48 | 4.35 |

FP8 卷积提速:10.13 为 1.50×,11.3 为 1.61×;10.13 中 SiLU 未与 FP8 卷积融合,开销反超 FP16。逐层 profile 含插桩开销,仅作相对比较。

## 3.4 端到端延迟构成(Triton,并发 8,TRT 10.13,ms)

| 环节 | FP16 | FP8 | 占比(FP16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络与服务端收发 | 8.86 | 8.87 | 52% |
| 服务端输入 / 输出拷贝 | 3.13 | 3.51 | 18% |
| 排队(动态批处理) | 2.40 | 2.27 | 14% |
| GPU 推理 | 1.80 | 1.26 | 11% |
| 客户端发送 | 0.77 | 0.77 | 5% |
| 合计 | 16.97 | 16.68 | 100% |

FP8 使 GPU 推理 −30%,请求总延迟仅 −1.7%。数据搬运相关环节约占 75%。

# 四、原因分析

| 因素 | 证据 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| TensorRT 版本 | 同一 FP8 模型 batch 8:10.13 为 1.38×,11.3 为 1.55× | 首要因素 |
| batch 大小 | batch 1 两版本均 1.25×;batch 8 / 32 达 1.50× 以上 | 低并发在线场景收益小 |
| SiLU 未融合 | 11.3 FP8 中 SiLU 为独立 kernel,占 GPU 时间 27% | GPU 侧剩余优化空间 |
| 端到端 I/O | GPU 推理仅占请求延迟 11%,数据搬运约 75% | 端到端收益被稀释 |
| 模型本身 | 同卡 INT8(TRT 10.13)达 1.87× | 排除“小模型吃不到低精度” |

# 五、建议

| 建议 | 依据 |
| --- | --- |
| 使用 TensorRT 11.3 及以上构建 FP8 引擎 | batch 8 加速 1.38× → 1.55× |
| 在线服务开启动态批处理,目标 batch ≥ 8 | batch 1 仅 1.25×,batch 8 达 1.55× |
| 精度敏感场景检测头保留 FP16 | mAP 损失 0.41 → 0.22 pt,速度约 −9% |
| 优化端到端 I/O:FP16 / uint8 输入、NMS 融入引擎、GPU 预处理 | 数据搬运约占请求延迟 75%,是端到端提升的主要空间(详见第六节) |
| 跟进 TensorRT 后续版本的 FP8 Conv + SiLU 融合 | SiLU 占 FP8 GPU 时间 27% |

# 六、端到端 I/O 优化方向

现状指本测试口径:Ultralytics 默认导出的模型输入为 FP32 归一化张量,客户端需先 /255 转 float32 再发送;每次请求传输输入 4.7 MB + 原始输出 2.7 MB,I/O 相关环节约 12.8 ms,占请求延迟 75%(见 3.4)。以下为优化方案与数据量估算,延迟收益需实测确认。

## 6.1 优化方案

| 方案 | 做法 | 作用环节 | 改动 |
| --- | --- | --- | --- |
| uint8 输入 | 模型前端加入 uint8→FP32 转换与 /255(重新导出 ONNX,随引擎在 GPU 执行);Triton 输入改为 UINT8;客户端直接发送 letterbox 后的 uint8 图像 | 网络收发、输入拷贝、客户端发送 | 低 |
| NMS 融入引擎 | 导出时加入 TensorRT EfficientNMS,引擎直接输出 ≤ 300 个检测框 | 输出拷贝、网络收发、客户端 NMS | 低 |
| JPEG + GPU 解码 | 客户端发送 JPEG;Triton DALI 后端在 GPU 上解码、缩放、letterbox | 网络收发、客户端预处理 | 中 |
| 共享内存 | 客户端与 Triton 同机时,用 CUDA / 系统共享内存传张量,免去 gRPC 序列化 | 网络收发、序列化 | 低(仅同机) |
| 多实例 | instance_group 设 2 个实例,使数据拷贝与 GPU 计算重叠 | 排队、输入 / 输出拷贝 | 低 |

## 6.2 单次请求数据量(640×640)

| 组合 | 输入 | 输出 | 合计 | 相对现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状:FP32 输入 + 原始输出 | 4.7 MB | 2.7 MB | 7.4 MB | — |
| uint8 输入 | 1.2 MB | 2.7 MB | 3.9 MB | −47% |
| uint8 输入 + NMS 融入引擎 | 1.2 MB | < 0.01 MB | 1.2 MB | −84% |
| JPEG + NMS 融入引擎 | 约 0.1 MB | < 0.01 MB | 约 0.1 MB | 约 −98% |

建议先做 uint8 输入 + NMS 融入引擎:改动小,数据量 −84%。I/O 降下来后,FP8 的 GPU 收益才能在端到端体现。若线上已发送 uint8(由 Triton 前置预处理模型转换为 FP32),网络传输已优化,剩余收益在于将该转换移入 TensorRT 引擎在 GPU 执行。改为 uint8 输入后,FP8 量化的校准数据须同步改为 0–255 的 uint8,否则量化 scale 偏差 255 倍,精度失效。JPEG 大小随图像内容与压缩质量变化。

# 七、说明

测试硬件为 Blackwell;客户 L4 为 Ada 架构,FP8 kernel 不同,绝对加速比不可直接套用,TensorRT 版本、batch、I/O 三项影响因素同样需要考虑。

吞吐以 trtexec 整体计时为准;逐层 profile 仅用于耗时构成的相对比较。

mAP 采用固定 640×640 letterbox,绝对值略低于 Ultralytics 官方(rect 批推理),各精度同口径可比。

端到端吞吐受压测工具计时粒度限制,不作为结论;端到端部分仅采用逐请求延迟分解。